Beskrivelse

Type:	BROEN BALLOMAX

Art. Nr.:	69.301

Tryktrin:	PN 16

Dimension:	DN 015 til DN 025

Udførelse

Afspærringsventiler monteret på kraftigt stålbeslag med mulighed for variabel fastskruning på væg og variabel justering af ventilernes individuelle placering.

Helsvejst kugleventil med reduceret gennemløb og muffe/kobber tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, lige enkelt rør. Spindel og stop udført i rustfrit stål med dobbelttætning i pakdåse med udskiftelige O-ringe.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

Tekniske data:

Tilslutning:	Muffe / Cu ø18 / Cu ø22 / Cu ø28

Tryktrin:	PN 16

Temperatur:	Vedvarende 140 °C

Medium:	Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: 	Stål P235GH (St. 37)

O-ring:	EPDM & Viton
Kugle: 	Rustfrit stål AISI 304L 
Sædepakning:	Forstærket PTFE 20%C

Betjening:	T-greb rød/blå. vendbart

Overflade:	Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

Mærkning:

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

Tilbehør:

Gule T-greb

Isoleringsskåle

Ekstra afstandsbeslag

Låsebeslag